FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna; metalowa końcówka zapewniająca widoczność w obrazie fluoroskopowym; długość szczotki 10mm; średnica szczotki 2mm; długość robocza 1150mm; średnica kanału roboczego 1,7mm. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne; łyżeczki z okienkiem, wydłużone, do głębszych biopsji; śr. kanału roboczego 1,7 mm; długość robocza narzędzia 1150mm | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, gotowy do użycia zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów oskrzeli, składający się z osłonki prowadzącej, szczypiec biopsyjnych owalnych z okienkiem oraz szczoteczki cytologicznej o średnicy włosia 2,0 mm i długości 10 mm. Kompatybilny z mini sondą posiadaną przez Zamawiającego oraz z kanałem roboczym 2,0 mm. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu; osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm o średnicy 21G, długość narzędzia 115 cm; kompatybilna z średnicą kanału roboczego 1,7mm. | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka próżniowa z zaworem odcinającym; stopniowany tłok pozwala na blokadę i uzyskiwanie próżni o pojemności 5ml, 10ml, 15 ml i 20ml; pojemność max. 20ml. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; kompatybilna z endoskopami o średnicy kanałów 1,0 mm -1,5 mm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

* Asortyment kompatybilny z urządzeniami: BF-MP190F  -będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy