FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  7

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; różne typy końcówek: m.in. krótka zwężana, standard, okrągła ze szczeliną krzyżową (rodzaj cewnika do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; różne typy końcówek: m.in. krótka zwężana, długa zwężana (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; kompatybilny z prowadnicą 0,025; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; metalowa okrągła końcówka; minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych; drut koszyka miękki, średnica rozłożonego koszyka 10mm; minimalna długość narzędzia 2500mm; minimalna średnica kanału roboczego 1,7mm; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszyk 8-drutowy; wykonany z nitinolu; splot w kształcie wiru; do usuwania małych kamieni z przewodów żółciowych; zaokrąglona końcówka dystalna; port iniekcyjny; do wprowadzania po prowadnicy (na całej długości koszyka); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; minimalna długość robocza narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik balonowy; do usuwania złogów z dróg żółciowych; bardzo dobra widoczność w RTG; minimalna długość robocza narzędzia 1900mm; zakres roboczych średnic balonu: 8,5-11,5-15-18-20mm; z możliwością podania środka cieniującego nad lub pod balonem; z możliwością wprowadzenia narzędzia po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm i 3.2mm (rodzaj narzędzia do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Litotryptor do mechanicznej litotrypsji; z funkcją rotacji oraz portem iniekcyjnym; zmontowany i gotowy do użytku; koszyk o średnicy 26mm i 30mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb), osłona zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; minimalna długość robocza narzędzia1950mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; jednorazowego użytku; sterylny; kompatybilny z wielorazowymi uchwytami MAJ-441/440 firmy Olympus posiadanymi przez Zamawiającego; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nóż igłowy trójkanałowy; oddzielne kanały dla prowadnicy, drutu tnącego i podaży środka cieniującego; długość narzędzia 1700mm; długość ostrza 5mm; znaczniki: radiologiczny i graficzne na końcówce; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papillotom trójkanałowy; oddzielne kanały dla prowadnicy, drutu tnącego i podaży środka cieniującego; znaczniki graficzne na końcówce dystalnej; końcówka dobrze widoczna w RTG; długość narzędzia 1700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0.035; długość cięciwy 20mm i 30mm (przy długości końcówki 3mm) oraz 20mm, 25mm, 30mm (przy długości końcówki 7mm) [rodzaj narzędzia do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb]; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papillotom z balonem; oddzielne kanały dla prowadnicy, drutu tnącego i podaży środka cieniującego; zakres średnic balonu: 12 -15 -18 mm; długość balonu 40 mm; długość cięciwy: 20mm, 25mm, 30mm (rodzaj narzędzia do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość końcówki 7mm; znacznik graficzny na środku balonu; znaczniki radiologiczne na balonie i papillotomie; minimalna długość narzędzia: 1950 mm; średnica kompatybilnej prowadnicy 0.035mm; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Narzędzie służące do zapobiegania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; z zamontowaną pętlą zaciskową (odłączalną); minimalna długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica pętli 30mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylne; gotowe do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne z funkcją rotacji; do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym; minimalna długość narzędzia 1650mm; minimalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne z funkcją rotacji; do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym; minimalna długość narzędzia 1650mm; minimalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne z funkcją rotacji; do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym; minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; jednorazowego użytku; sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne z funkcją rotacji; do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym; minimalna długość narzędzia 2300mm; minimalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; jednorazowego użytku; sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; usztywniona osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; minimalna długość robocza narzędzia 2300mm; długość ostrza igły: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; średnica igły: 23G, 25G (rodzaj igły do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; usztywniona osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; długość robocza narzędzia 1650mm; długość ostrza igły: 4mm, 5mm, 6mm; średnica igły: 21G, 23G, 25G (rodzaj igły do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kąt ścięcia ostrza igły 16 stopni; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; usztywniona osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; uchwyt umożliwiający obsługę narzędzia jedną ręką; minimalna długość robocza narzędzia 2300mm; trójstronne ścięcie ostrza igły; długość ostrza igły: 1,8mm, 3mm, 4mm, 5mm; średnica igły: 23G, 25G, 26G (rodzaj igły do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kąt ścięcia ostrza igły 22 stopnie; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; usztywniona osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; uchwyt umożliwiający obsługę narzędzia jedną ręką; długość robocza narzędzia 1650mm; trójstronne ścięcie ostrza igły; długość ostrza igły: 4mm, 5mm, 6mm; średnica igły: 21G, 23G, 25G, 26G; kąt ścięcia ostrza igły 22 stopnie i 16 stopni (rodzaj igły do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Silikonowa nasadka na endoskop; z rzędem elastycznych ramion na dystalnym końcu; służąca do rozprostowania fałdów jelita podczas badania i poprawy widoczności; zakres średnic wewnętrznych 10,4-12,1mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kompatybilna z kolonoskopami serii 180 i 190 firmy Olympus posiadanymi przez Zamawiającego; jednorazowego użytku; sterylna | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pułapka na polipy; jednokomorowa; montowana między endoskopem a ssakiem; jednorazowego użytku; gotowa do użycia | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cewnik endoskopowy do rozpylania barwnika; minimalna długość robocza narzędzia 2400mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nasadka na końcówkę endoskopu do ESD; miękka; prosta; z otworkiem bocznym, średnica zewnętrzna: 11,4mm, 11,8mm, 12,4mm, 13,4mm, 14,0mm, 15,0mm, 15,7mm (rodzaj nasadki do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); odległość od końcówki dystalnej endoskopu 4mm; kompatybilna z endoskopami firmy Olympus; jednorazowego użytku; sterylna; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nasadka na końcówkę endoskopu z funkcją zoom; miękka; prosta; średnica zewnętrzna: 12,1mm, 12,7mm, 16,7mm (rodzaj nasadki do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); odległość od końcówki dystalnej endoskopu 2mm; kompatybilna z endoskopami firmy Olympus; jednorazowego użytku; sterylna; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nasadka na końcówkę endoskopu do resekcji zmian metodą EMRC; miękka, szeroka, skośna, z rowkiem; średnica zewnętrzna: 18,1mm; kompatybilna z endoskopami firmy Olympus (rodzaj nasadki do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); jednorazowego użytku; sterylna; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Marker do powierzchniowego barwienia śluzówki podczas endoskopii; Indigo Carmine 1%; ampułka 10-20ml; | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do mukozektomii, w zestawie: miekka szeroka nasadka z rowkiem, cewnik rozpylający barwnik, igła do ostrzykiwania, pętla elektrochirurgiczna do zastosowania z nasadką; kompatybilny z endoskopami firmy Olympus; wszystkie części zestawu jednorazowego użytku, sterylne; posiadają samoprzylepne etykiety do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pętla elektrochirurgiczna, kształt półksiężycowy; z plecionego drutu o grubości 0,3mm; minimalna średnica pętli 25mm; zintegrowana rękojeść skalowana co 10mm; minimalna długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pętla elektrochirurgiczna, kształt heksagonalny; z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; do zabiegów polipektomii wykonywanych zarówno metodą "na zimno" oraz z użyciem generatora elektrochirurgicznego; średnica pętli 10mm i 15mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); zintegrowana rękojeść ze skalą pomiarową; minimalna długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; jednorazowego użytku, sterylna, gotowa do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Klipsownica endoskopowa (ładowany aplikator klipsów); z funkcją rotacji; jednoelementowa; minimalna długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta podczas zabiegu; sterylna; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Klips endoskopowy przeznaczony do klipsownic jednoelementowych; długość ramion klipsa: 6mm, 7,5mm i 9mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kąt zagięcia ramion klipsa: 90 i 135 stopni (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); jednorazowego użytku, sterylny; gotowy do użycia | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Urządzenie do blokowania prowadnic ze zintegrowanym zaworem biopsyjnym; możliwość zablokowania osobno 3 prowadnic jednocześnie; jednorazowego użytku, sterylne | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 8-drutowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; wykonany z miękkiego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; końcówka dystalna z oczkiem umożliwiającym wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego: minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; narzędzie kompatybilne z prowadnicą 0,035'' jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4-drutowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; wykonany z twardego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; końcówka dystalna z oczkiem umożliwiającym wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; narzędzie kompatybilne z prowadnicą 0,035'' jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Szczypce biopsyjne endoskopowe; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; owalne z okienkiem, owalne z okienkiem i z igłą, typu szczęki aligatora lub szczęki aligatora z igłą (rodzaj szczypiec do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość robocza narzędzia 1550mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zestaw zaworków składający się z zaworów: woda/powietrze, ssący i biopsyjny; pojedyncze opakowanie; jednorazowego użytku, zawiera silikonu | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Prowadnica, wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona zwojowaną końcówką o długości 100mm; bardzo sztywna; średnica narzędzia 0,035”, długość całkowita narzędzia 2300mm; posiada znaczniki widoczne w RTG; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Szczypce chwytające (m.in.do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych) z funkcją rotacji; oba ramiona ruchome, typu szczęki aligatora z zębem szczura; długość robocza narzędzia 1745mm; szerokość otwarcia ramion 7,2m; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6-ramienny koszyk chwytający, z funkcją rotacji do usuwania ciał obcych (m.in. kapsułek endoskopowych); średnica koszyka 16mm, długość robocza 2700mm; narzędzie kompatybilne z kanałem 2,8mm, jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych ze zwężaną końcówką (średnica końcówki 4Fr), dobrze widoczną w obrazie RTG; do zabiegów wykonywanych enteroskopem na drogach żółciowych u pacjentów o zmienionej anatomii; długość narzędzia 2700mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | Trójkanałowy papilotom do zabiegów wykonywanych enteroskopem; oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; końcówka dystalna z dwukolorowym systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym oraz znacznikiem dobrze widocznym w obrazie RTG; narzędzie wyposażone w zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość robocza narzędzia 2400mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki dystalnej 4,5Fr; minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035''; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Trójkanałowy nóż igłowy; oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; ze zintegrowanym uchwytem; końcówka dystalna z dwukolorowy systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym oraz znacznikiem dobrze widocznym w obrazie RTG; długość narzędzia 2400mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; średnica ostrza 0,2mm; długość ostrza 5mm; minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon 3-stopniowy (średnica balonu do 15,0mm); ze zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na obu końcach balonu znaczniki widoczne w obrazie RTG; robocza długość narzędzia 2400mm; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035''; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Koszyk 8-drutowy z funkcją rotacji i zaokrągloną końcówką do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych podczas zabiegów wykonywanych enteroskopem; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zestaw do wprowadzania protez o średnicy 7Fr; długość robocza 2700mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; jednorazowego użytku, sterylny; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Klipsownica endoskopowa z funkcją rotacji; z zamontowanym klipsem o długości ramion 7,5mm, kącie rozwarcia ramion 135 stopni i szerokości otwarcia ramion 8mm;, długość robocza narzędzia 2700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania, jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xx |  | xx | xx |  |

Próbki zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SWZ

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy