FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do biopsji pod kontrolą EUS; skład zestawu: a) igła typ FNB posiadająca 6 ostrzy na końcówce; całkowita długość igły 1663mm; średnica igły 19G, 22G, 25G; (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) automatyczny mechanizm bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu zakłuciu; kompatybilna z kanałem roboczym min.1,9mm b) system podawania igły; całkowita długość 1430mm, minimalna długość 1380mm; blokada regulacji wysunięcia koszulki w granicach 0-50mm; blokada regulacji wysunięcia igły 0-80mm; umożliwia zmianę igły w trakcie zabiegu na inną, w dowolnym rozmiarze; urządzenie niezależne, kompatybilne z kanałem roboczym min. 2,8mm c) strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml; Zestaw jednorazowego użytku, sterylny; posiada etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoskopowy system hemostatyczny w postaci silnie przylegającego proszku, który w kontakcie z wilgocią tworzy żelową barierę mechaniczną zapewniającą hemostazę; system składa się z rękojeści zasilanej bateriami (2 baterie AA w zestawie), cewnika 7.5Fr, ampułki z proszkiem; nie wymaga użycia CO2, jednorazowego użytku; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xx |  | xx | xx |

Próbki zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SWZ

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy